|  | «УТВЕРЖДАЮ» Зам. директора - главный инженер МУП «УХТАВОДОКАНАЛ» __________________ Т.А. Филиппова «_____» ________________ 2012 г. |
| --- | --- |

## Техническое задание на выполнение работ

## Испытание и наладка электрооборудования трансформаторных подстанций,   предприятия  МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик: наименование, почтовый адрес, телефон, факс | МУП «Ухтаводоканал» 169313, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского д.4а, тел.(82147) 6-21-53, факс 6-17-38 |
|  | Исполнитель |  |
|  | Основание для производства работ | Договор |
|  | Местоположение объектов: | Республика Коми, МОГО «Ухта»: 1.ТП-336 п.Нижний Доманик, «Водоочистные сооружения (п.Ярега), инв. № 00801687»; 2.ТП-332 п. Ярега, «Фекальные очистные сооружения, пгт.Ярега, ул.Первомайская, 1а, строен.1, инв. № 0080169»; 3.ТП-774, скв.№24 в/з Пожня-Ель, «Подстанция КТП 160/6, инв. № 00410055»; 4.ТП-773, скв..№133 в/з Пожня-Ель, «Подстанция КТПП-400/6 скважины п. Пожня, инв. № 00410005»; 5.ТП-775, скв..№57 в/з Пожня-Ель, «Подстанция СЦТС-400/6 п. Пожня-Ель, инв. № 00410046»; 6.ТП-761, скв..№35 в/з Пожня-Ель, «Подстанция КТПН-250/6, инв. № 00410081»; 7.п.Кэмдин, «Трансформаторная подстанция п.Кэмдин, инв. № 00801963»; 8. Скважина п. Гэрдьель, «Подстанция КТП 160/6, инв. № 00410056»; 9. КНС Бельгоп., «Трансформаторная подстанция 2х400 кВА на насосной, инв. № 00801817». |
|  | Основание для производства работ | Предписание от 18.10.2011г.№У-111/11-Э ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) ПТЭЭП приложение №3 |
|  | Цель и назначение работ | Производство измерений, испытаний и выдача технического отчёта на испытания электрооборудования свыше 1000В; |
|  | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Мощность трансформаторных подстанций: 1. ТП-332 - 2х400 кВА, 6 кВ; 2. ТП-336 - 2х400 кВА, 6 кВ; 3. ТП-773 - 400 кВА, 6 кВ; 4. ТП-774 - 160 кВА, 6 кВ; 5. ТП-775 - 400 кВА, 6 кВ; 6. ТП-761 - 250 кВА, 6 кВ; 7. КТП п.Кэмдин - 63 кВА, 10 кВ; 8. КТП п.Гэрдьель - 63 кВА, 6 кВ; 9. 2 КТПН КНС Бельгоп - 2*250 кВА, 10 кВ. |
| 8. | Требования к технологии, производству работ | Работы выполнить согласно требований: ПУЭ, ПТЭЭП, нормативной документации |
| 9. | Дополнительные требования | Виды испытаний предусмотреть, согласно ПТЭЭП приложение №3 раздел М (межремонтные испытания). |
| 10. | Документы, предоставляемые Заказчику | Технический отчёт по испытаниям электрооборудования свыше 1000 В на каждую электроустановку в 2-х экземплярах. |
| 11. | Сроки выполнения работ | 4 квартал 2012 года |

Согласовано:

Начальник СП «ЭТ и СО»       ________________            А.А. Зверев

Начальник  ПТО                      _________________           О.В. Душина