Утверждаю:

Заместитель директора – главный инженер МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта»

____________________________________

Т.А. Филиппова

«____» _____________ 2012 г.

Техническая спецификация

к Извещению № 25/09-2012 от 25.09.2012 года

о проведении открытого Конкурса в электронной форме на право заключения Договора поставки автокрана КС-45719-8А "Клинцы" на шасси Камаз-53605

с МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» на условиях лизинга.

| основная характеристика крана КС-45719-8А "Клинцы" |  |
| --- | --- |
| Максимальный грузовой момент, т.м | 64,0 |
| Грузоподъёмность максимальная, т | 20 |
| Длина стрелы, м | 9-21 |
| Длина гуська, м | 7,5 |
| Угол установки гуська, град. | 0 и 30 |
| Зона работы крана, град. | 250 и 360 |
| Максимальная высота подъёма крюка, м |  |
| - с основной стрелой 21 м | 21,6 |
| - с основной стрелой 21 м и гуськом 7,5 м | 29,3 |
| Максимальная глубина опускания крюка от уровня земли при стреле 9,0 м ,вылете 5,0 м и 6-ти кратной запасовке каната, м | 13,0 |
| Вылет минимальный, м | 2,0 |
| Вылет, максимальный, м (Для зоны работы крана 90º) |  |
| а) «проектный» (без нагрузки) | 19,1 |
| б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 19,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
| Максимальная масса груза при телескопировании, т | 6,0 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается передвижение стрелового крана, т | передвижение крана с грузом ЗАПРЕЩАЕТСЯ! |
| Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания лебёдкой, т | 4,5 |
| Режимы работы |  |
| 5 режимов работы: |  |
| в рабочей зоне 250° с основной стрелой (9-21м); |  |
| в рабочей зоне 110° сзади (сектор повышенной грузоподъёмности) с основной стрелой (9-21м); |  |
| в рабочей зоне 360° с основной стрелой (9-21м); |  |
| в рабочей зоне 250° с основной стрелой (21м) и гуськом 7,5 м с углом наклона 0°. |  |
| в рабочей зоне 250° с основной стрелой (21м) и гуськом 7,5 м с углом наклона 30°. |  |
| Геометрические параметры крана |  |
| База, м | 4,2 |
| Колея, м : |  |
| - передних колёс | 2,02 |
| - задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,79 |
| тип опор | откидные |
| База выносных опор, м | 5,25 |
| Размер опорного контура вдоль х поперёк оси шасси, м | 5,25 х 5,8 |
| Задний габарит, м | 3,015 |
| Радиус поворота, м | 5 |
| Габаритные размеры крана в транспортном положении ,м |  |
| длина х ширина х высота | 11,06х2,5х3,64 |
| Скорости рабочих движений |  |
| Скорость подъёма-опускания груза, м/мин |  |
| - номинальная при 6-ти кратной запасовке каната (с грузом 20,0 т) | 7,0 |
| - увеличенная при 6-ти кратной запасовке каната (с грузом 4,5 т) | 14,0 |
| - максимальная при кратности полиспаста каната 1 (с грузом 2,0 т) | 40,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,3 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | 50,0 |
| Скорость механизма телескопирования секций стрелы (выдвижения – втягивания секций стрелы), м/с (м/мин) | 0,25 (15,0) |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,2 |
| Время полного изменения вылета, с (мин), при частоте вращения двигателя до 1200 об/мин.: |  |
| от максимального до минимального | 40 (0,67) |
| от минимального до максимального | 40 (0,67) |
| дополнительные характеристики |  |
| Преодолеваемый краном подъём, % (градусы): |  |
| своим ходом | 25 (14) |
| на буксире | 18 (10) |
| Способ управления: |  |
| механизмами поворотной рамы | гидравлический |
| выносными опорами | гидравлический |
| механизмом передвижения (шасси) | механический |
| Масса крана в транспортном положении, т (включая 3-х человек в кабине водителя, комплект ЗИПа) Допустимое отклонение ± 1,5% |  |
| кран с основной стрелой | 19,1 |
| кран с основной стрелой и гуськом | 19,55 |
| Масса основных сборочных частей крана, т, не более: |  |
| крановой установки | 12,2 |
| противовес | 0,4 |
| стрела | 3,445 |
| гусёк | 0,45 |
| Распределение нагрузки по осям в транспортном положении, кН (тс): |  |
| передняя ось |  |
| кран с основной стрелой | 62,426 (6,37) |
| кран с основной стрелой и гуськом | 66,346 (6,77) |
| задняя тележка |  |
| кран с основной стрелой | 124,754 (12,73) |
| кран с основной стрелой и гуськом | 125,244 (12,78) |
| Максимальная нагрузка на выносную опору, т | 20,5 |
| Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч, не более | 13 |
| Заправочные ёмкости: |  |
| Гидросистема (в том числе гидробак), л | 345 (220) |
| Топливный бак отопителя, л | 5 |
| Картер механизма поворота, л | 5 |
| Редуктор грузовой лебёдки, л | 11 |
| Температура эксплуатации, град. | от -40° до +40° |

| Шасси |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базовое шасси | Камаз-53605 |
| 2 | Колёсная формула | 4х2 |
| 3 | Двигатель | 740.62-280/Cummins 6ISBe 285 (Евро-3) |
| 4 | Тип | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
| 5 | Максимальная полезная мощность, л. с. (кВт), при 1900/2500 об/мин | 280 (206)/282 (207,2) |

Согласовано:

Начальник СП «Производственная база» ___________________ А.Л. Зубарев

«____»__________________ 2012 года