Утверждаю:

Зам директора- главный инженер

МУП «Ухтаводоканал»

________________Т.А.Филиппова

«___» __________2013 г.

Техническое задание

на разработку  рабочей документации для строительства  объекта

«Канализационный коллектор Ду= 110 мм  от камеры КНС  п. Сирочой до приемной камеры на БОС Лукойл –Энергосети»

| Перечень основных данных и требований, разделов | Показатели |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Снижение расходов предприятия на содержание очистных сооружений Сирочой. Улучшение экологической безопасности м. Сирочой. |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3. Стадийность проектирования | рабочая документация, |
| 4. Сроки начала и окончания строительства | Начало 2013г Окончание 2014г. |
| 5. Заказчик проекта | МУП «Ухтаводоканал» |
| 6. Генеральная проектная организация | Определится после проведения конкурса |
| 7. Местоположение объекта | Республика Коми, г. Ухта п. Сирочой, от КНС Сирочой до БОС «ЛУКОЙЛ – Энергосети» |
| 8. Генеральная строительная организация | Не определена |
| 9. Требования по вариантной разработке | Нет |
| 10 Инженерные изыскания | Предоставляются заказчиком |
| 11. Раздел 1- «Пояснительная записка» | Разработать |
| 14. Раздел 3-« Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» | Проектом предусмотреть строительство коллектора длиной 1473 м, Д=90 мм ПНД + 101 м ( вторая нитка через реку Ухта) ширина коридора в среднем 20 метров. Отразить данные на переход через водный объект – р.Ухта методом прокола с выполнением всех необходимых расчетов согласно Постановления правительства РФ от 28 июля 2008 г. N 569 «Об утверждении правил согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания» Обеспечить соблюдение режима хозяйственной деятельности в пределах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы р.Ухты Разработать план, профиль прокладываемого канализационного коллектора. Учесть особые условия и требования режимной территории исправительной колонии №24, расположенной в м. Сырочай. Разработать мероприятия по рекультивации нарушенных земель. Выполнить подбор гидравлических характеристик насосов устанавливаемых на КНС балансовой принадлежности ОС 34/24 для обеспечения перекачки стоков на БОС «ЛУКОЙЛ – Энергосети». Выполнить проверочный гидравлический расчет для обоснования диаметра коллектора. |
| 15. Раздел 4- «Проект организации строительства» | Разработать |
| 16 Раздел 5- « Проект организации работ по сносу ( демонтажу) линейного объекта» | Не разрабатывать В рамках данного мероприятия не предусматривать демонтаж линейного объекта |
| 17. Раздел 6- « Мероприятия по охране окружающей среды» | Разработать с учетом требований Постановления РФ 569 от 28.07.2008г |
| 18. Раздел 7- « Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | Не разрабатывать |
| 19. Раздел 8-« Смета на строительство» | Разработать ресурсным методом в текущих ценах |
| 20. Раздел 9- « Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» | Не разрабатывать |
| 21. Особые требования | 1. Рабочую документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными и законодательными актами. |
| 22. Передача готовой документации | рабочая документация: - в 4-х экземплярах на бумажном носителе. |

Задание подготовил:

Начальник ПТО МУП «Ухтаводоканал»               ___________________________ О.В.Душина

Согласовано:       зам директора-начальник УЭ и Р  _____________________      П.П.Артемьев

Начальник ОТН                      ___________________________ А.М.Симаков

Начальник СП «КСиС»        _____________________________ С.В.Уваров