Техническая спецификация к Извещению №01/08-2012 от 01.08.2012 года

о проведении открытого Запроса цен (котировок) в электронной форме

на право заключения Договора поставки трубопроводной, запорной арматуры и метизов с МУП «Ухтаводоканал» МОГО «Ухта» для реконструкции водовода

в пгт. Ярега, Ухтинского района, Республики Коми.

| №№ п/п | Задвижка 30с41нж стальная, клиновая, с выдвижным шпинделем изготовление по ГОСТ 5762-2002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 50 |  |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,6 |  |
| 3 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |  |
| 4 | Управление | Ручное, через маховик |  |
| 5 | Климатическое исполнение | «У1» по ГОСТ 15150-69 |  |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, от -40 до +40 |  |
| 7 | Материал корпуса | Углеродистая сталь |  |
| 8 | Строительная длина, мм | 180 по ГОСТ Р50360-92 |  |
| 9 | Дата изготовления | Не раньше 2011 года |  |
| 10 | Количество, штук | 2 |  |
| 11 | Цена с НДС, руб. | 2 900,00 |  |
| 12 | Сумма с НДС, руб. | 5 800,00 |  |
| 13 | Конструктивное исполнение | Общепромышленного назначения |  |
| 14 | Завод-изготовитель | ЗАО «Завод «Знамя труда» г. Санкт-Петербург, ООО «Брянский завод трубопроводной арматуры» |  |
| №№ п/п | Задвижка 30с41нж стальная, клиновая, с выдвижным шпинделем изготовление по ГОСТ 5762-2002 |  |  |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 100 |  |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,6 |  |
| 3 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |  |
| 4 | Управление | Ручное, через маховик |  |
| 5 | Климатическое исполнение | «У1» по ГОСТ 15150-69 |  |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, от -40 до +40 |  |
| 7 | Материал корпуса | Углеродистая сталь |  |
| 8 | Строительная длина, мм | 230 по ГОСТ Р50360-92 |  |
| 9 | Дата изготовления | Не раньше 2011 года |  |
| 10 | Количество, штук | 2 |  |
| 11 | Цена с НДС, руб. | 7 700,00 |  |
| 12 | Сумма с НДС, руб. | 15 400,00 |  |
| 13 | Конструктивное исполнение | Общепромышленного назначения |  |
| 14 | Завод-изготовитель | ЗАО «Завод «Знамя труда» г. Санкт-Петербург, ООО «Брянский завод трубопроводной арматуры» |  |
| №№ п/п | Задвижка 30ч6бр чугунная, параллельная, двухдисковая, с выдвижным шпинделем |  |  |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 250 |  |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,0 |  |
| 3 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |  |
| 4 | Управление | Ручное, через маховик |  |
| 5 | Климатическое исполнение | «У1, У2» по ГОСТ 15150-69 |  |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, от -40 до +40 |  |
| 7 | Материал корпуса | Чугун СЧ-18 |  |
| 8 | Строительная длина, мм | 450 по ГОСТ 3706-93 |  |
| 9 | Дата изготовления | Не раньше 2011 года |  |
| 10 | Количество, штук | 2 |  |
| 11 | Цена с НДС, руб. | 13 750,00 |  |
| 12 | Сумма с НДС, руб. | 27 500,00 |  |
| 13 | Конструктивное исполнение | Общепромышленного назначения |  |
| 14 | Завод-изготовитель | ОАО «Литейно-механический завод» г. Семёнов, Нижегородская обл. |  |
| №№ п/п | Фланец 1-250-10 ГОСТ 12820-80 стальной, плоский, приварной, для соединения трубопроводов и соединительных частей запорной арматуры |  |  |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 250 |  |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,0 |  |
| 3 | Материал | Ст. 20 |  |
| 4 | Количество отверстий для болтов М22 | 12 |  |
| 5 | Диаметр отверстий под болты , мм | 23 |  |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, пар от -30 до +300 |  |
| 7 | Конструктивное исполнение | 1,2 |  |
| 8 | Количество, штук | 22 |  |
| 9 | Цена с НДС, руб. | 1 600,00 |  |
| 10 | Сумма с НДС, руб. | 35 200,00 |  |
| 11 | Завод-изготовитель | Россия |  |
| №№ п/п | Вантуз В6 чугунный ГОСТ-23289-94 (в сборе с ответным фланцем) |  |  |
| 1 | Диаметр DN (Ду), мм | 50 |  |
| 2 | Давление PN (Ру), МПа | 1,0 |  |
| 3 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815-80 |  |
| 4 | Управление | Неуправляемый |  |
| 5 | Климатическое исполнение | «У1, У2» по ГОСТ 15150-69 |  |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, от -15 до +50 |  |
| 7 | Материал корпуса | Чугун СЧ-18 |  |
| 8 | Строительная высота (без ответного фланца), мм | 275 |  |
| 9 | Дата изготовления | Не раньше 2011 года |  |
| 10 | Количество, штук | 3 |  |
| 11 | Цена с НДС, руб. | 14 100,00 |  |
| 12 | Сумма с НДС, руб. | 42 300,00 |  |
| 13 | Конструктивное исполнение | Вертикальное |  |
| 14 | Завод-изготовитель | ОАО «Завод Водоприбор» г. Москва |  |
| №№ п/п | Отвод стальной крутоизогнутый ГОСТ 17375-2001 |  |  |
| 1 | Диаметр наружный, мм | 273 |  |
| 2 | Толщина стенки, мм | 8,0 |  |
| 3 | Конструктивное исполнение | 90º, исп. 2 |  |
| 4 | Материал | Ст. 20 |  |
| 5 | Присоединение к трубопроводу | Сварное |  |
| 6 | Количество, штук | 3 |  |
| 7 | Цена с НДС, руб. | 3 500,00 |  |
| 8 | Сумма с НДС, руб. | 10 500,0 |  |
| 9 | Производство | Россия |  |
| №№ п/п | Болт стальной М20×120 мм по ГОСТ 7798-70 (без покрытия) с шестигранной головкой |  |  |
| 1 | Диаметр стержня, мм | 20 |  |
| 2 | Размер «под ключ» S | 30 |  |
| 3 | Длина резьбы, мм | 4 |  |
| 4 | Класс точности | «В» |  |
| 5 | Материал | Ст.20 |  |
| 6 | Количество, кг | 60 |  |
| 7 | Цена с НДС, руб. | 108,34 |  |
| 8 | Сумма с НДС, руб. | 6 500,00 |  |
| 9 | Производство | Россия |  |
| №№ п/п | Болт стальной М20×100 мм по ГОСТ 7798-70 (без покрытия) с шестигранной головкой |  |  |
| 1 | Диаметр стержня, мм | 2 |  |
| 2 | Размер «под ключ» S | 30 |  |
| 3 | Длина резьбы, мм | 46 |  |
| 4 | Класс точности | «В» |  |
| 5 | Материал | Ст.20 |  |
| 6 | Количество, кг | 20 |  |
| 7 | Цена с НДС, руб. | 105,00 |  |
| 8 | Сумма с НДС, руб. | 2 100,00 |  |
| 9 | Производство | Россия |  |
| №№ п/п | Болт стальной М16×90 мм по ГОСТ 7798-70 (без покрытия) с шестигранной головкой |  |  |
| 1 | Диаметр стержня, мм | 16 |  |
| 2 | Размер «под ключ» S | 24 |  |
| 3 | Длина резьбы, мм | 38 |  |
| 4 | Класс точности | «В» |  |
| 5 | Материал | Ст.20 |  |
| 6 | Количество, кг | 60 |  |
| 7 | Цена с НДС, руб. | 118,34 |  |
| 8 | Сумма с НДС, руб. | 7 100,00 |  |
| 9 | Производство | Россия |  |
| №№ п/п | Гайка шестигранная М20 по ГОСТ-5915-70 (без покрытия) |  |  |
| 1 | Исполнение | 1 |  |
| 2 | Класс точности | «В» |  |
| 3 | Материал | Ст.20 |  |
| 4 | Размер «под ключ» S | 30 |  |
| 5 | Количество, кг | 20 |  |
| 6 | Цена с НДС, руб. | 75,0 |  |
| 7 | Сумма с НДС, руб. | 1 500,00 |  |
| 8 | Производство | Россия |  |
| №№ п/п | Гайка шестигранная М16 по ГОСТ-5915-70 (без покрытия) |  |  |
| 1 | Исполнение | 1 |  |
| 2 | Класс точности | «В» |  |
| 3 | Материал | Ст.20 |  |
| 4 | Размер «под ключ» S | 24 |  |
| 5 | Количество, кг | 10 |  |
| 6 | Цена с НДС, руб. | 95 |  |
| 7 | Сумма с НДС, руб. | 950,00 |  |
| 8 | Производство | Россия |  |
| Итого: |  |  | 154 850,00 |