Техническая спецификация

на трубопроводную, запорную арматуру

к Извещению №27/07-2012 от 27.07.2012 года

| №№ п/п | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с941нж, изготовление по ГОСТ 5762-2002, в комплекте с ответными фланцами (КОФ) по ГОСТ 12820-80 и крепежом |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диаметр DN, Ду | 250 |
| 2 | Давление PN, Ру МПа | 1,6 МПа |
| 3 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815 исп. 1 ряд 2 |
| 4 | Управление | От электропривода Н-Б1-05 (в комплект поставки не входит) |
| 5 | Климатическое исполнение | «У» по ГОСТ 15150 |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, от -40 до +40ºС |
| 7 | Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| 8 | Строительная длина | 330 мм по ГОСТ 3706-93 |
| 9 | Дата изготовления | Не раньше 2011 года |
| 10 | Конструктивное исполнение | Совместимость с электроприводом Н-Б1-05 |
| 11 | Завод-изготовитель | ЗАО «Завод «Знамя труда» г. Санкт-Петербург, ООО «Брянский завод трубопроводной арматуры» |
| 12 | Количество | 1 комплект |
| №№ п/п | Затвор обратный 19с76нж, изготовление по ГОСТ 5762-2002, в комплекте с ответными фланцами (КОФ) по ГОСТ 12820-80 и крепежом |  |
| 1 | Диаметр DN, Ду | 250 |
| 2 | Давление PN, Ру МПа | 1,6 МПа |
| 3 | Присоединение к трубопроводу | Фланцевое по ГОСТ 12815 исп. 1 ряд 2 |
| 4 | Управление | Неуправляемый |
| 5 | Климатическое исполнение | «У» по ГОСТ 15150 |
| 6 | Рабочая среда и температура,ºС | Вода, от -40 до +40ºС |
| 7 | Материал корпуса | Углеродистая сталь |
| 8 | Строительная длина | 600 мм по ГОСТ 3706-93 |
| 9 | Дата изготовления | Не раньше 2011 года |
| 10 | Конструктивное исполнение | Фланцевого типа, с крышкой для прочистки и подъёмным кольцом (рым-болт) для удобства монтажа затвора. |
| 11 | Завод-изготовитель | ЗАО «Завод «Знамя труда» г. Санкт-Петербург, ООО «Брянский завод трубопроводной арматуры» |
| 12 | Количество | 1 комплект |